三轴高精度转台

产品介绍：高精度三轴测试转台为三轴框架式机械轴系动态模拟试验设备。主要用于惯导系统的位置、速率、摇摆等试验。该设备采用计算机进行控制和数据处理，具 有精度高、动态范围大、自动化能力强等特点。

产品说明：高精度三轴测试转台由机械台体、测控柜和计算机系统等三部分组成。台体结构采用U-O-O 框架形式，采用圆光栅实现角位置动态测量，采用直流力矩电机实现轴系旋转驱动。

产品详细介绍

机械参数：

- 台体结构：U-O-O结构形式

- 轴系：精密机械轴系

- 负载重量：≤20kg

- 负载尺寸：300*300*280 mm

- 平面度：≤0.02mm

- 端面跳动：≤0.02mm

- 轴线间垂直度：±5"

- 三轴相交度：φ0.02直径球

- 倾角回转误差：±5"

位置参数：

- 转角范围：360°连续旋转

- 角位置定位精度：±3"

- 角位置重复精度：±2"

- 角位置位置分辨率：0.36"

角速度：

- 角速度范围：±0.001-300°/s（三轴）

- 角速率精度和平稳性：5×10-5（360°平均）

1×10-4（10°平均）

1×10-3（1°平均）

- 最大角速度：200°/s2(三轴）

- 角速度分辨率：≥0.001°/s